- Для чего необходимо тестировать воду в пруду?

Качество воды зависит от окружающей среды. Чистая дождевая вода загрязняется уже в атмосфере. При просачивании в землю изменяются ее свойства и степень загрязнения, что вызывает образование новых химических соединений в воде. Через подготовленную питьевую и  водопроводную воду в Ваш пруд также могут попасть вредные для рыб вещества, такие как хлор, медь, олово. При этом водопроводная вода может уже в соседнем поселке быть совершенно другой по составу. Благодаря специальным биологическим и химическим операциям стало возможным изменить качество воды в пруду.

Для того, чтобы рыбы и растения хорошо развивались, должны постоянно поддерживаться экологические нормы в пруду, соответствующие естественным условиям биотопа. Таким образом, биологическое равновесие и хорошее самочувствие рыб и растений существенно зависят от качества воды.    С помощью TetraPond Test Set вы сможете точно определить в пруду показатели общей жесткости воды (GH), карбонатной жесткости воды (KH), pH воды, содержания кислорода (О2) в воде и содержания углекислого газа (СО2) в воде.

- Общая жесткость (GH)

Жесткость воды определяется содержанием в ней солей ( кальция и солями магния). При высоком содержании солей, вода считается жесткой, при низком содержании – мягкой. Общая жесткость воды влияет на органические функции живых организмов в воде. Благоприятный коэффициент общей жесткости находится между 6º dH и 16º dH ( º dH = градус немецкой жесткости). Карбонатная жесткость (KH)Кроме уже упомянутых солей кальция и магния, вода содержит другие солевые соединения, например, бикарбонат, который определяется как карбонатная жесткость воды. Карбонатная жесткость связана с содержанием углекислого газа (СО2) и рН-воды. В прудах можно наблюдать, особенно в жесткой воде, так называемую «биогенную декальцинацию воды». Карбонатная жесткость понизится по причине исчезновения биологических процессов карбоната кальция. Низкий показатель карбонатной жесткости (ниже 3˚ dH) ведет к менее стабильным водным режимам, так как низкое количество бикарбоната недостаточно буферизирует pH воды и, таким образом, не предотвращает быстрые и сильные изменения pH воды. Резкие изменения  pH воды могут быть опасными для обитателей пруда. Поэтому коэффициент карбонатной жесткости в пруду должен быть между 4 dH и 8  dH. Более высокий показатель от 10 dH не остается стабильным по причине «биогенной декальцинации воды».pH воды pH воды обнаруживается в воде из числа всех кислотных и основных веществ, которые окисляют воду  или делают ее щелочной. Химически чистая вода имеет показатель pH воды 7 и определяется как средняя. Кислотные и щелочные компоненты находятся здесь в равновесии. Чем больше кислоты в воде, тем ниже показатель pH воды, чем больше щелочи, тем показатель выше. Все виды рыб, растения и микроорганизмы очень чувствительны к изменениям pH воды. В пруду, из-за биологических процессов, показатель pH воды может сильно колебаться и зависеть от дневного и годового ритмов. Особенно, когда бикарбонаты, используемые как буфер (KH меньше, чем 1-2 dH), могут изменить за короткое время показатель pH воды на биологически опасные коэффициенты ниже 5,5 (например, при добавлении дождевой воды) или больше 9,0. Летом, во время сильного роста водорослей и растений, из-за нехватки СО2 в воде по причине фотосинтеза растений, не редкость обнаружить повышение показателя pH воды на 9,0-10,0.Благоприятные показатели pH воды должны быть между 6,5 и 8,5. СО2 (углекислый газ)Углекислый газ (СО2) формирует важную основу для питания и роста водных растений. Определенная концентрация СО2 не должна превышаться, так как высокое ее содержание может быть опасной для жизни рыб. Оптимальная концентрация в пруду должна быть между 5 до 15 мг/л. Низкая концентрация отрицательно влияет на рост подводных растений. Влияние содержания СО2 на карбонатную жесткость и  pH воды было уже указано выше.

| KH(dH) Концентрация CO2 в мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 371 | 115 | 36 | 20 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 714 | 224 | 71 | 40 | 22 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | 1047 | 329 | 104 | 58 | 33 | 18 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 4 | 1372 | 432 | 136 | 77 | 43 | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 5 | 1689 | 532 | 168 | 94 | 53 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | 2000 | 631 | 199 | 112 | 53 | 35 | 20 | 11 | 6 | 4 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 7 | 2306 | 727 | 230 | 129 | 73 | 41 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 8 | 2607 | 822 | 260 | 146 | 82 | 46 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2,6 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 9 | 2903 | 916 | 290 | 163 | 92 | 51 | 29 | 16 | 9 | 5 | 2,9 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| 10 | 3196 | 1009 | 319 | 179 | 101 | 57 | 32 | 18 | 10 | 6 | 3,2 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
| 11 | 3485 | 1100 | 348 | 195 | 110 | 62 | 35 | 20 | 11 | 6 | 3,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,3 |
| 12 | 3770 | 1190 | 376 | 211 | 119 | 67 | 38 | 21 | 12 | 7 | 3,7 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 |
| 13 | 4052 | 1279 | 404 | 227 | 128 | 72 | 40 | 23 | 13 | 7 | 4,0 | 2,2 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
| 14 | 4330 | 1367 | 432 | 243 | 137 | 77 | 43 | 24 | 14 | 8 | 4,3 | 2,4 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
| 15 | 4606 | 1455 | 460 | 258 | 145 | 82 | 46 | 26 | 14 | 8 | 4,5 | 2,5 | 1,4 | 0,8 | 0,4 |
| 16 | 4879 | 1541 | 487 | 274 | 154 | 87 | 49 | 27 | 15 | 9 | 4,8 | 2,7 | 1,5 | 0,8 | 0,5 |
| 17 | 5149 | 1627 | 511 | 289 | 163 | 91 | 51 | 29 | 16 | 9 | 5,1 | 2,8 | 1,6 | 0,9 | 0,5 |
| 18 | 5418 | 1711 | 541 | 304 | 171 | 96 | 54 | 30 | 17 | 10 | 5,3 | 3,0 | 1,6 | 0,9 | 0,5 |
| 19 | 5683 | 1795 | 567 | 319 | 179 | 101 | 57 | 32 | 18 | 10 | 5,6 | 3,1 | 1,7 | 0,9 | 0,5 |
| 20 | 5945 | 1878 | 594 | 334 | 188 | 106 | 59 | 33 | 19 | 10 | 5,9 | 3,3 | 1,8 | 1,0 | 0,5 |
| pH-воды | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |

О2 (кислород)

Содержание достаточного количества кислорода в пруду является жизненно важным. Рыба и растения используют кислород (О2), чтобы дышать. Также полезные бактерии, способствующие уменьшению ядовитых веществ, нуждаются в достаточном количестве кислорода. Содержание кислорода в воде зависит от многих показателей, например, от температуры воды и движения верхнего водного слоя. Также на содержание кислорода в воде влияют и биологические факторы, такие как вид и количество рыб (потребители О2), водные растения (выделяют кислород днем и поглощают углекислый газ ночью). По этому количество кислорода колеблется на протяжении дня; растения и водоросли вырабатывают днем при свете больше кислорода, чем они поглощают. Ночью кислород используется живыми существами для дыхания, таким образом, со второй половины дня до вечера наблюдается О2- перенасыщение, утром – О2-деффицит. Атмосферные или сезонные условия, определяющие колебания температуры, ведут к изменениям концентрации кислорода в пруду.

Концентрация насыщения, которая в воде устанавливается при контакте с атмосферным воздухом (20% О2), зависит от температуры воды. Она дается в мг/л О2. Обратите внимание, что данные в таблице  показатели насыщения не должны быть ниже 25%. Для оптимальных условий в вашем пруду мы советуем концентрацию кислорода от 5 до 8 мг/л при температуре выше 20С. Слишком низкое содержание кислорода, которое ведет к нехватки кислорода для рыб, может послужить причиной многих заболеваний. Даже микроорганизмы, отвечающие за уменьшение вредных веществ в воде, используют достаточное количество кислорода. Таким образом, слишком низкое содержание О2 должно быть предупреждением для Вас, что пруд насыщен органическими веществами или биомассами. Поэтому необходимо регулярно тестировать содержание О2. Советуем всегда контролировать О2 содержание, если заметны показатели нехватки кислорода в воде (например, усиленное дыхание рыб, чрезмерное дыхание на поверхности воды при особенно высокой температуре, повышенная концентрация вредных веществ в воде, таких как аммиак, нитрит). Мы советуем в дальнейшем регулярно измерять количество О2  утром, особенно при высокой температуре воды, так как при этих условиях содержание О2 в воде может быть очень низким.

Концентрация кислорода Соответствует 100% насыщенности

| Температура воды °С | О² г/л | Температура воды °С | О² г/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 5° | 12,8 мг/л | 25° | 8,3 мг/л |
| 10° | 11,3 мг/л | 30° | 7,6 мг/л |
| 15° | 10,1 мг/л | 35° | 6,9 мг/л |
| 20° | 9,1 мг/л |  |  |

- Процесс тестирования

Для постоянного контроля качества воды в пруду, советуем еженедельно тестировать параметры воды. Важно: жидкость теста не должна попадать на руки детей. Общая и карбонатная жесткости

Общая и карбонатная жесткости измеряются с помощью жидких тестов. Для этого используйте инструкцию:

- Промойте измерительную емкость и дозатор прудовой водой.

- 5 мл прудовой воды с помощью дозатора налить в измерительную емкость.

- Держите капельницу GH для общей жесткости или KH для карбонатной жесткости вертикально над отверстием емкости и в нее добавьте каплями тестовую воду. После каждой капли емкость нужно слегка встряхивать, пока не произойдет изменение окраски.

Для GH: с красного на зеленый

Для KH: с синего на желтый

Примечание: если цвет изменится уже после первой капли, значит, показатель составляет 0-1 dH.

Для изменения цвета использованное количество капель соответствует градусу жесткости воды (1 капля тестовой жидкости = 1 dH). После проведения теста емкость и дозатор необходимо промыть водопроводной водой. Ссылка: При тестировании 10мл прудовой воды удваивается точность измерения (1 капля тестовой воды = 1/2  dH). Меры предосторожности: Предупреждать попадание в руки детей.GH: Легко воспламеняется! Содержит этиловый спирт. Держать вдали от воспламеняющихся источников.KH: Воспламеняется! Содержит этиловый спирт! pH-воды

- Промойте измерительную емкость и дозатор прудовой водой.

- 5 мл прудовой воды с помощью дозатора налить в измерительную емкость.

- Держите капельницу рH вертикально над отверстием емкости и добавьте в нее 7 капель.

- Закройте емкость крышкой и слегка встряхните.

- Сравните полученный цвет со шкалой цветов.

6. После проведения теста емкость и дозатор необходимо промыть водопроводной водой.

Меры предосторожности: Предупреждать попадание в руки детей! Воспламеняется! Содержит 2-пропанол.

Содержание СО2 После того как Вы установили показатель pH-воды и карбонатную жесткость, теперь сможете вычислить содержание СО2 в прудовой воде по таблице. Показатели относятся к температуре воды от 15С до 20С. При другой температуре воды показатели СО2 несущественно меняются относительно данных в таблице. Рекомендуемые СО2-, pH-, KH-показатели выделены рамкой в таблице.

Содержание О2 Ссылка: В пруду с малым количеством кислорода, содержание кислорода будет меньше утром, чем днем, так как ночью растительные организмы производят О2-продукты и в то же время сами их используют. Поэтому рекомендуется проводить О2-тестирование утром.

- Промойте измерительную емкость и дозатор прудовой водой.

- Заполните емкость прудовой водой до отметки 15мл.

- Держите капельницу О21 вертикально над отверстием емкости и добавьте в нее 5 капель.

- Держите капельницу О22 вертикально над отверстием емкости и добавьте в нее 5 капель.

- Закройте сразу измерительную емкость крышкой и перемешайте, перевернув ее на 180 градусов. Образуется осадок (мелкие нерастворимые частицы вызовут помутнение воды). Поставить емкость на 30 секунд.

- Открыть измерительную емкость. Держите капельницу О23 вертикально над отверстием емкости и добавьте в нее 5 капель.

- Закройте сразу емкость крышкой и 2 раза поверните на 180 градусов. При этом образуется осадок красного цвета.

- Для получения данных о содержании кислорода сравните полученный цвет со шкалой цветов.

Меры предосторожности: Предупреждать попадание в руки детей! Раздражающий! Раздражает глаза и кожу! Содержит гидроксид лития и винную кислоту! При глотании немедленно обратиться к врачу и предоставить упаковку или этикетку.

- Мероприятия по корректировке отдельных показателей воды.

Общая и карбонатная жесткости Вы можете понизить общую и карбонатные жесткости, если Вы перемешаете прудовую воду с водой, которая содержит более низкий показатель GH- или KH- жесткости, например, с чистой дождевой водой. Карбонатная жесткость не должна понизиться ниже 4 dH. Соответственно можно повысить показатель GH- или KH- жесткости прудовой воды, если добавить воду, содержащую более высокий показатель GH- или KH- жесткости (например, водопроводную воду). Также показатель KH повысится при добавлении известковой породы (например, мрамора или доломита).

-  рH-воды Согласно СО2-расчетной таблицы, показатели рH-воды, карбонатной жесткости и содержания углекислого газа (СО2) зависят друг от друга. Карбонатная жесткость и количество СО2 влияют на показатель рH-воды. Поэтому можно влиять на показатель рH-воды через содержание карбонатной жесткости или углекислого газа. Если показатель рH-воды слишком низкий, можно повысить содержание карбонатной жесткости и/или понизить содержание СО2.  При слишком высоком показателе рH-воды, аналогично можно его корректировать понижением KH и/или повышением СО2. Во время процедуры, обратите внимание на рекомендуемые нами показатели рH-воды, СО2-содержания и карбонатной жесткости.

- Содержание кислорода слишком высокое Летом, так называемые цветущие водоросли, производят большое количество кислорода, особенно вечером. Поэтому необходимо ликвидировать эти водоросли с помощью продуктов TetraPond. В остальных случаях редко встречается высокая концентрация О2.

-Содержание кислорода слишком низкое Способствуйте росту подводных растений, так как они вырабатывают кислород. Следите, чтобы в Вашем пруду чрезмерно не расходовался кислород, например, из-за высокой плотности рыб и/или перекармливания. Отмершие растения должны быть вовремя извлечены из воды, во избегания перегноя и загрязнения.  Проводите мероприятия по устранению ила на дне. Рекомендуется использовать на дне гравийный песок. Для необходимого содержания кислорода, целесообразно обеспечить пруд достаточной циркуляцией воды, движением верхнего слоя воды и аэрацией (например, с помощью TetraPond фильтра и распылителя). Особенно, если у Вас глубоко посаженный пруд, необходимо менять воду поздней осенью.

-Концентрация СО2 На содержание СО2 можно повлиять с помощью уменьшения высокой плотности рыб в пруду, через аэрацию и/или циркуляцию воды. Вы сможете избежать экстремальные дефициты СО2 и в тоже время, связанное с этим повышение показателя рН-воды, с помощью контроля за ростом водорослей. Существуют общие мероприятия по ограничению использования СО2 таки как борьба с водорослями, затенение пруда с помощью кустов, роз или плавающих растений. Редко встречающийся излишек СО2 можно понизить с помощью аэрации.

Основные правила по уходу за прудом Для поддержания Вашего пруда в наилучшем состоянии, соблюдайте следующие правила:

- Не допускайте высокой плотности рыб, во избежание проблем с качеством воды. Имейте в виду, что крупной рыбе нужно больше места, а мелкая рыба может вырасти! - Проверяйте регулярно показатель рН-воды. Оптимальный уровень рН-воды составляет 6,5-8,5. Тестирование рН-воды особенно необходимо при цветении водорослей. Причина «зеленой» воды может лежать в избыточном освещении и/или в избыточном корме в воде, а также при недостаточном количестве подводных растений. Следите за показателем дефицита кислорода в утреннее время, особенно во время отмирания цветов водорослей, а также при борьбе с водорослями с помощью соответствующих средств, такими как AlgoFin.